班级：                 姓名：             学号：               同组人:

实验3 负反馈放大器——电压串联负反馈

一、实验目的

1 ．  了解电压串联负反馈的原理和性能；

2 ．  掌握负反馈放大器性能的一般测试方法。

二、实验内容及数据

1.  静态工作点的测量

电路如图5-2所示， 接通+12V电源VCC，放大电路的输入端uS短接，短路RS ，连接电路 中D、F (GND) 两点， 接入旁路电容CE1。调节RW，用万用表直流电压挡测量RC1两端电压， 使URC1 =2.4V，测量T1 、T2管的静态工作点，记录在表5- 1中。并计算相关的电压、电流。

图 5-2  负反馈放大电路

表 5-1

|  | 测量值 |  |  | 计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UB(V) | UC(V) | UE(V) | IC(mA) | UCE(V) |
| T1 |  |  |  |  |  |
| T2 |  |  |  |  |  |

2.  测定基本放大电路的性能

放大电路输入端uS接入1KHz 、20mV的正弦交流信号。且在以下测试中保持不变。用示 波器观察输出波形， 完成以下实验，将实验数据记录在表5-2  中，并计算相关实验数据。

1)测定基本放大电路的放大倍数AU

短路RS ，负载RL不接(开路) ，测量此时放大电路输出电压UO    。则有：

2)  测定基本放大电路的输入电阻Ri

接入RS ，负载RL不接(开路) ，测量此时放大电路输出电压Uo ' 。则有：

U  =  Uo

输入电阻Ri    根据上式即可算出。

3)测定基本放大电路的输出电阻Ro

短路RS ，接入负载RL＝300，测量此时放大电路输出电压Uo’’。则有：

Ro = ( 一 1)RL

表5-2

| 测量值 |  |  |  | 计算值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US (mV) | UO (mV) | UO’(mV) | UO ’’(mV) | A U | R i () | R o () |

3.  测定反馈放大电路的性能

放大电路输入端uS接入1KHz 、20mV  的正弦交流信号，且在以下测试中保持不变。  连接A、B  两点，即加入负反馈。用示波器观察输出电压，调节RF1 ，使负反馈电路达到最 深负反馈状态，即此时输出电压达到最小值。完成以下实验，将实验数据记录在表5-3中， 并计算相关实验数据。

1) 画出加入负反馈后的放大电路原理图，并表标明各元件值。

2)测定反馈放大电路放大倍数Auf

短路RS ，负载RL不接(开路) ，测量此时反馈放大电路输出电压Uof    。则有：

Us

Uof

Auf =

3)测定输入电阻Rif

接入RS  ，负载RL不接(开路)，测量此时放大器输出电压Uof ’  。则有：

U f =  Uof

输入电阻Rif   据上式即可算出。

4)测定基本放大电路的输出电阻Rof

短路RS ，接入负载RL＝300，测量此时放大器输出电压Uof ’’ ，则有：

表5-3

| 测量值 |  |  |  | 计算值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US (mV) | Uof (mV) | Uof ’(mV) | Uof’’(mV) | Auf | R if () | R of () |

4.  计算反馈深度

用毫伏表测A 端和接地端的电压为UF ，则F=UF/Uo，由此按下式可计算: 反馈深度＝1 + AF= Au /Auf

反馈深度＝

三、思考题

1 ．  总结电压串联负反馈对放大器性能的影响(包括放大倍数、输入电阻、输出电阻和 频带宽度) 。

2. 若要稳定电路的静态工作点， 应该如何引入反馈？

3 ．  本实验线路为什么无法将输入电阻提得很高？若要再提得高一些应该怎么办？